| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 2.12.17 с 8.00 до 16.00 3.12.17 | ТП-91(2) МГ-3 по 0,4 кВ | В ремонт | Подключение доп. Секций к МГ-3 |
| 183 | 4.12.17 по 19.01.18 | ЗРУ-6 кВ яч.6 (СТМ-3) | В хол. резерв | Ремонт компресс. Установки и щеточного механизма |
| 184 | 4.12.17 с 9.20 до 16.00 | РП-4 яч.12 ГПП-2 яч.19 | В резерв | Замена ТСН-2 |
| 185 | 5.12.17 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.19 РП-4 яч.12 | В резерв | Замена ТСН-2 , ремонт вторичных цепей |
| 186 | 6.12.17 с 9.00 до 15.00 8.12.17 | РП-2 яч 3 СН-1 | В ремонт | Текущий ремонт |
| 187 | 6.12.17 с 13.00 до 14.30 | КНС-3А ЩСУ-1 | В ремонт | Замена трансформаторов тока |
| 188 | 7.12.17 с 9.00 до 10.00 | ТП-115(2) ПО 0,4 кВ | Из работы в резерв | Подключение кабеля на Полекс Пласт |
| 189 | 11.12.17 с 8.00 до 15.00 13.12.17 | РП-3 яч.10 печь №6 | В ремонт | Ремонт переключающего устройства |
| 190 | 11.12.17 с 8.00 до 16.00 15.12.17 | РП-2 яч.15 ТП-51(6) СН№3 | В ремонт | Распаривание ЭД с СН№3 и проверка на холл. ходу |
| 191 | 20.12.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.60 РП-3 яч.17 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 192 | 22.12.17 с 12.00 до 16.00 30.12.17 | ГПП-1 Т-1 32МВт | В ремонт | Замена МВ на ВВк на яч.2, 24 (вводные) |
| 194 | 10.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.33 ТП-103, 85 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 195 | 5.01.18 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч 6 ТП-65(2), 57(2), 60(1) | В ремонт | Ремонт секции сборных шин |
| 196 | 6.01.18 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч. 15 ТП-65(1), 59(1) | В ремонт | Ремонт секции сборных шин |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | 03.12.17 с 3.39 до 6.49 04.12.17 | ТП-96(2) МГ-12 | В ремонт | Течь воды с крыши на МГ-12 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.